Physique-chimie 3e · Chapitre 3 — Formes et conversions d'énergie

# Activité documentaire — D'où vient l'électricité de ma prise ?

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………… Classe : 3e…… Date : ……………

Quand tu branches ton chargeur, l'énergie électrique arrive par le réseau. Mais elle a été produite ailleurs, à partir d'une source d'énergie. Lis les documents.

## Document 1 — Les centrales

Dans la plupart des centrales électriques, un fluide (vapeur d'eau, eau, vent) fait tourner une turbine reliée à un alternateur : l'alternateur convertit l'énergie mécanique de rotation en énergie électrique. Ce qui change d'une centrale à l'autre, c'est la source qui fait tourner la turbine : uranium (centrale nucléaire), gaz ou charbon (centrale thermique), chute d'eau (barrage), vent (éolienne).

Le panneau photovoltaïque est une exception : il convertit directement le rayonnement du Soleil en électricité, sans turbine.

## Document 2 — Renouvelable ou non ?

Une source d'énergie est renouvelable si elle se reconstitue rapidement à l'échelle humaine (Soleil, vent, eau, biomasse, géothermie). Elle est non renouvelable si ses réserves s'épuisent (pétrole, gaz, charbon, uranium) : elles se sont formées en des millions d'années.

## Document 3 — Rien ne se perd…

Dans toute conversion, l'énergie totale se conserve. Mais une partie est toujours convertie en une forme non désirée, le plus souvent de l'énergie thermique : c'est pourquoi un chargeur, un moteur ou un ordinateur chauffe.

# Questions

1. Quel appareil est présent dans presque toutes les centrales électriques ? Quelle conversion réalise-t-il ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

2. Classe les sources suivantes : uranium, vent, gaz, Soleil, eau d'un barrage, charbon.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

3. Pourquoi le panneau photovoltaïque est-il une exception ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

4. Ton chargeur de téléphone est tiède après utilisation. Explique pourquoi avec les mots « conversion » et « énergie thermique ».

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

5. « L'énergie ne se perd pas, mais on en perd quand même. » Explique cette phrase en 3 lignes.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Physique-chimie 3e · Chapitre 3 — Formes et conversions d'énergie

# Fiche d’exercices

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………… Classe : 3e…… Date : ……………

# Premiers pas (très guidés)

## PP1 · Reconnaître des formes d'énergie — Premiers pas

Associe chaque situation à une forme d'énergie. Aide : utilise le tableau de la partie 1 du cours.

a) Un vélo qui roule possède de l'énergie ……………

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Une tablette de chocolat contient de l'énergie ……………

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Le courant qui alimente une lampe transporte de l'énergie ……………

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## PP2 · Compléter une chaîne énergétique — Premiers pas

Un sèche-cheveux est branché sur une prise. Il souffle de l'air chaud. Aide : réservoir → convertisseur → formes d'énergie fournies.

a) Quelle forme d'énergie le sèche-cheveux reçoit-il ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Quelles formes d'énergie fournit-il (pense à l'air qui bouge et à l'air chaud) ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Dessine la chaîne : secteur → (……) → sèche-cheveux → (……) et (……).

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## PP3 · Calculer une énergie perdue — Premiers pas

Une ampoule reçoit 200 J d'énergie électrique et fournit 50 J d'énergie lumineuse. Aide : Eperdue = Ereçue − Eutile.

a) Quelle est l'énergie utile ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Calcule l'énergie perdue.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Sous quelle forme est-elle perdue ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

# Exercices progressifs

## Exercice 1 · Classer les sources ★☆☆☆☆

Sources : pétrole, Soleil, vent, uranium, bois, gaz naturel, chute d'eau, charbon.

a) Classe-les en sources renouvelables et non renouvelables.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Lesquelles sont des énergies fossiles ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Donne un inconvénient des énergies fossiles pour l'environnement.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 2 · Le kilowattheure ★☆☆☆☆

1 kWh = 3 600 000 J.

a) Convertis 2 kWh en joules.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Convertis 1,8×107 J en kWh.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Une batterie de téléphone stocke 15 Wh (wattheures). Sachant que 1 Wh = 3 600 J, calcule son énergie en joules.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 3 · Chaînes énergétiques ★★☆☆☆

Représente la chaîne énergétique de chaque situation en précisant l'énergie utile et l'énergie perdue.

a) Un panneau photovoltaïque alimente un ventilateur (deux convertisseurs).

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Une voiture thermique roule.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Une lampe de poche fonctionne avec une pile.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 4 · Bilans d'énergie ★★☆☆☆

| Appareil | E reçue | E utile | E perdue |
| --- | --- | --- | --- |
| Moteur | 800 J | 600 J | ? |
| Lampe LED | ? | 45 J | 105 J |
| Bouilloire | 1,5 × 10⁵ J | ? | 1,5 × 10⁴ J |

a) Complète le tableau.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Pour chaque appareil, précise la forme de l'énergie utile.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Quel appareil convertit la plus grande part de l'énergie reçue en énergie utile ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 5 · Le barrage hydroélectrique ★★★☆☆

Données pédagogiques.

L'eau retenue dans un barrage descend dans une conduite forcée, fait tourner une turbine reliée à un alternateur. Pour un volume d'eau donné, l'énergie de position de l'eau vaut 1000 MJ et l'énergie électrique produite 850 MJ.

a) Représente la chaîne énergétique (de l'eau retenue jusqu'au réseau).

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Calcule l'énergie perdue.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Exprime l'énergie électrique produite en kWh (1 MJ = 10⁶ J).

.........................................................................................................

.........................................................................................................

d) Cette source est-elle renouvelable ? Justifie.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 6 · Vrai ou faux argumenté ★★★☆☆

Réponds par vrai ou faux et justifie.

a) Un appareil peut fournir plus d'énergie qu'il n'en reçoit.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Un radiateur électrique n'a pas de pertes thermiques.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Une centrale nucléaire utilise une source renouvelable.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

d) Une batterie qui se recharge convertit de l'énergie électrique en énergie chimique.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 7 · Comparer deux lampes ★★★★☆

Données pédagogiques (ordres de grandeur).

Pour éclairer une pièce pendant 1 heure avec la même luminosité : une lampe à incandescence reçoit 216 000 J et une lampe LED 28 800 J. Les deux fournissent environ 7 200 J d'énergie lumineuse utile.

a) Calcule l'énergie perdue par chaque lampe.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Calcule, pour chaque lampe, le pourcentage d'énergie utile.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Exprime les énergies reçues en kWh.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

d) Rédige un conseil argumenté pour un ami qui hésite entre les deux lampes.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 8 · Le vélo à assistance électrique ★★★★☆

Sur un vélo à assistance électrique, la batterie alimente un moteur ; le cycliste pédale aussi. Lors d'une descente, certains modèles rechargent la batterie : le moteur fonctionne alors en générateur.

a) Représente la chaîne énergétique en montée (deux réservoirs : batterie et cycliste).

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Représente la chaîne énergétique lors de la recharge en descente.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Quelle énergie diminue pendant la descente ? Justifie.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

d) Pourquoi la batterie ne récupère-t-elle pas toute l'énergie de la descente ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 9 · Une éolienne pour combien de foyers ? ★★★★★ (type brevet)

Document 1 — L'éolienne

Une éolienne terrestre de puissance maximale 2 MW (2 000 kW) ne tourne pas toujours à pleine puissance : sur une année, elle produit en moyenne comme si elle fonctionnait à pleine puissance 25 % du temps.

Document 2 — Repères

1 an = 8 760 h. Énergie produite (kWh) = puissance (kW) × durée de fonctionnement (h).
Valeur pédagogique : consommation électrique annuelle d'un foyer ≈ 4700 kWh.

Document 3 — Chaîne énergétique

Le vent fait tourner les pales ; un multiplicateur augmente la vitesse de rotation ; un alternateur produit l'électricité.

a) Représente la chaîne énergétique de l'éolienne.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Calcule la durée équivalente de fonctionnement à pleine puissance sur un an.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) Calcule l'énergie électrique produite en un an (en kWh).

.........................................................................................................

.........................................................................................................

d) Combien de foyers cette éolienne peut-elle alimenter en moyenne ? Rédige ta réponse.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

e) Cite un avantage et une limite de l'énergie éolienne.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

## Exercice 10 · Le paradoxe du freinage ★★★★★

Une voiture roule à vitesse constante puis freine jusqu'à l'arrêt. Les disques de frein deviennent brûlants. Une voiture électrique, elle, peut récupérer une partie de l'énergie au freinage.

a) Quelle forme d'énergie la voiture possède-t-elle en roulant ? Que devient-elle lors d'un freinage classique ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

b) Représente la chaîne énergétique du freinage d'une voiture électrique avec récupération.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

c) « Au freinage, l'énergie de la voiture disparaît. » Corrige cette phrase.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

d) Explique pourquoi la récupération au freinage augmente l'autonomie d'une voiture électrique en ville.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

Physique-chimie 3e · Chapitre 3 — Formes et conversions d'énergie

# TP expérimental — Des chaînes énergétiques sur la paillasse

Nom : ……………………………… Prénom : ……………………… Classe : 3e…… Date : ……………

Problème : Quelles conversions d'énergie réalisent des appareils simples, et où passe l'énergie « perdue » ?

Durée : 55 min · Travail en binôme

## Matériel

• Atelier 1 : 1 pile 4,5 V, 1 petit moteur avec poulie, 1 fil, 1 masse de 50 g, 1 règle

• Atelier 2 : 1 dynamo à manivelle (ou dynamo de vélo), 1 lampe 6 V

• Atelier 3 : 1 cellule photovoltaïque, 1 petit moteur avec hélice, 1 lampe de bureau

• Atelier 4 : 1 lampe à incandescence 25 W et 1 lampe LED (même culot) sur douille protégée, 1 thermomètre à affichage (ou thermomètre infrarouge)

• Chronomètre

## Sécurité

• Atelier 4 : ne jamais toucher l'ampoule à incandescence (brûlure) ; la douille est branchée sur le secteur par le professeur uniquement, les élèves n'y touchent pas.

• Ne pas regarder directement la lampe de bureau de près.

• Ne pas court-circuiter la pile.

## Protocole

1. Atelier 1 : branche le moteur sur la pile ; il enroule le fil et soulève la masse. Observe et touche le moteur au bout d'une minute.

2. Atelier 2 : tourne la manivelle de la dynamo branchée sur la lampe, doucement puis vite. Note ce que tu observes et ressens.

3. Atelier 3 : éclaire la cellule avec la lampe de bureau à 20 cm puis à 40 cm ; observe la rotation de l'hélice.

4. Atelier 4 (démonstration encadrée) : le professeur allume les deux lampes ; mesure la température à 5 cm de chaque ampoule à t = 0 puis toutes les minutes pendant 4 minutes.

5. Pour chaque atelier, dessine la chaîne énergétique en précisant énergie utile et pertes.

## Résultats et exploitation

| t (min) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| θ près de la lampe à incandescence (°C) |  |  |  |  |  |
| θ près de la LED (°C) |  |  |  |  |  |

1. Pour chaque atelier, dessine la chaîne énergétique (réservoir, convertisseur(s), formes d'énergie, utile / perdue).

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

2. Atelier 2 : pourquoi faut-il tourner plus vite pour que la lampe brille plus ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

3. Atelier 3 : comment évolue la rotation de l'hélice quand on éloigne la lampe ? Interprète.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

4. Atelier 4 : quelle lampe a le plus de pertes thermiques ? Justifie avec tes mesures.

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

5. Conclus : à quoi reconnaît-on, dans la vie courante, qu'un appareil a des pertes ?

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................